- 附件3

- 节水型企业技术评价要求

| 序号 | 评价内容 | 评价指标 | 计算方法 | 单位 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水 | 单位产品取水量 | 一定时期内用于生产主要产品并被第一次利用的水量总和一定时期内主要产品取水量 | - | 8 |
| 2 | 用水计量 | 水表计量率 | 水计量器具计量的水量对应层次的取（用）水量×100% | % | 8 |
| 3 | 重复利用 | 重复利用率 | 企业的重复利用水量企业的取水量+企业的重复利用水量×100% | % | 5 |
| 4 |  | 间接冷却水循环率 | 间接冷却水循环量间接冷却水循环系统补水量+间接冷却水循环量×100% | % | 2 |
| 5 |  | 直接冷却水循环率 | 直接冷却水循环量直接冷却水循环系统补水量+直接冷却水循环量×100% | % |  |
| 6 |  | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用量产汽设备的产汽量×蒸汽体积质量×100% | % | 2 |
| 7 |  | 废水回用率 | 计量期内外排废水回用水量计量期内排水量+计量期内外排废水回用水量×100% | % | 1 |
| 8 |  | 循环水浓缩倍数 | 间接冷却循环冷却水实测某离子浓度间接冷却循环系统补充水实测某离子浓度 |  | 1 |
| 9 | 漏失控制 | 用水综合漏失率 | 企业的漏失水量企业的取水量×100% | % | 4 |
| 10 | 非常规 水源利用 | 非常规水源 利用情况 | - | - | 5 |
| 11 | 节水器具 配备 | 节水型用水 器具普及率 | 节水设备器具数量总用水设备器具数量×100% | % | 4 |

注1：自评打分依据：节水型企业技术评价指标的计分满分为40分，得分在32分以上（含32分）的企业达到省级节水型企业技术评价指标的要求。

注2：各参数计算方法参见《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018）；非常规水源利用情况主要评价再生水、矿坑水、微咸水利用，以及雨水积蓄、纯净水制水尾水和空调冷凝水回收利用等。

注3：技术指标有空项的企业，可按其余项目达标情况进行折算，公式如下：

折算后技术评价得分=其余项目得分40-空项总分×40